維持保全の方法（維持保全計画）　※参考　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　物件名：　○○様邸新築工事（増改築）

| 点検部位 |  |  | 主な点検項目 | 点検の時期 | 定期的な手入れ等 | 更新・取替の時期、内容 | 調査・修繕・改良の項目及び時期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 劣化の状況（目視） （増改築で補修しない箇所） | 補修内容 | 補修時期 |
| 構造躯体 | 基礎 | コンクリート基礎立ち上がり | ひび割れ、欠損、沈下、換気口のふさがり、錆び、蟻道、等 | 1年ごとに点検、2年目の点検で健全であれば1、2、5、10、15、20、25、30年時期に点検 | － | 建替え時に更新 |  |  |  |
|  | 土台 | 土台 | 基礎からのずれ・浮き、断面欠損、腐朽・蟻害 | 1年ごとに点検、2年目の点検で健全であれば1、2、5、10、15、20、25、30年時期に点検 | 5年で防腐・防蟻処理 | 建替え時に更新 |  |  |  |
|  | 床組 | 大引き、床、束、根太 | 腐朽・蟻害、傾斜、たわみ、床鳴り、振動、等 | 5、10、15、20（取替）、25、30年 | 5年で防腐・防蟻処理 | 20年で全面取替を検討 |  |  |  |
|  | 軸組 | 柱、間柱、筋かい、胴差 | 傾斜、断面欠損、腐朽・蟻害、等 | 1年ごとに点検、2年目の点検で健全であれば1、2、10、20、30年★ |  | 建替え時に更新 |  |  |  |
|  | 小屋組 | 垂木、母屋、棟木、小屋束 | 雨漏り等の跡、小屋組の接合部の割れ | 10、20、30年★ |  | 建替え時に更新 |  |  |  |
| 屋根・外壁・開口部等 | 屋根 | 屋根葺き材 | ずれ、剥がれ、浮き、割れ、雨漏り、変形、等 | 5、10、15、20（葺替）、25年、30年 |  | 20年で全面葺き替えを検討 |  |  |  |
|  | 外壁 | 外壁材 | 割れ、欠損、剥がれ、シーリング材の破断、等 | 3、6、12、15（全面補修）、18、21、24、27、30年★ | 3年でトップコート吹替え | 15年で全面補修を検討 |  |  |  |
|  | 雨樋 | 雨樋 | 破損、詰まり、外れ、ひび割れ、軒樋の垂れ下がり | 3、7（取替）10、14（取替）、17、21（取替）、24、30年 |  | 7年で全面取替検討 |  |  |  |
|  | 軒裏 | 軒裏天井 | 腐朽、雨漏り、剥がれ、たわみ、ひび割れ | 3、6、12、15（取替）、18、21、24、27、30年★ |  | 15年で全面取替を検討 |  |  |  |
|  | 開口部 | 屋外に面する開口部 | 建具周囲の隙間、建具の開閉不良、等 | 5、10、15、20（取替）、25、30年★ |  | 20年で全面取替を検討 |  |  |  |
| 設備 | 配管設備 | 給水管 | 漏水、赤水、給水流量の不足、等 | 5、10、15、20（取替）、25、30年 | 水漏れは直ちに補修 | 20年で全面取替を検討 コンクリート内に埋め込まれている部分は、点検・補修が行える位置に更新する。 地中埋設された配管の上にコンクリートが打設されている部分は、配管取替の際、配管の上にコンクリートが打設されない位置に更新する。 |  |  |  |
|  |  | 排水管 | 漏水、排水の滞留 | 5、10、15、20（取替）、25、30年 | 水漏れは直ちに補修 | 20年で全面取替を検討 コンクリート内に埋め込まれている部分は、点検・補修が行える位置に更新する。 地中埋設された配管の上にコンクリートが打設されている部分は、配管取替の際、配管の上にコンクリートが打設されない位置に更新する。 |  |  |  |

留意事項等

・★は地震時や台風時の後、当該点検の時期にかかわらず臨時点検を行うものとする。

・各点検の結果を踏まえ、必要に応じて、調査、修繕又は改良を行うものとする。

・構造躯体等の劣化対策について新築基準と異なる基準を適用した場合にあっては、1年ごとに点検を行い、点検の結果を踏まえ、著しい劣化事象が認められない場合に点検の間隔を徐々に伸ばすものとする。

・各点検において、劣化の状況に応じて適宜維持保全の方法について見直すものとする。

・長期優良住宅建築等計画に変更があった場合、必要に応じて維持保全の方法の変更を行うものとする。

・点検の時期は、認定にあたっての増改築を実施した時点からの年数で記載するものとする。